USW-PRO-MAX-48-POE (720W)

Un conmutador Etherlighting™ de capa 3 de 48 puertos con salida 2,5 GbE y PoE++.

Descripción general

Dimensiones

442,4 x 400 x 44 mm (17,4 x 15,7 x 1,7")

Disposición del puerto

1 GbE RJ45

32 (24 PoE+; 8 PoE++) (1G/100M/10M)

RJ45 de 2,5 GbE

16 (8 PoE+; 8 PoE++) (2,5 G/1 G/100 M/10 M)

SFP+ de 10 G

4

Salida PoE máxima

Hasta PoE++

Disponibilidad total de PoE

720 W

Redundancia

Respaldo de energía de CC

Capa 3

✓

Factor de forma

Montaje en rack (1U)

Iluminación etérea™

✓

Actuación

Capacidad de conmutación

224 Gbps

Rendimiento total sin bloqueo

112 Gbps

Tasa de reenvío

167 Mpps

VLAN compatibles

1.000

Tamaño de la tabla de direcciones MAC

32.000

Tamaño de la tabla L3

Entradas ARP

12.000

Rutas IPv4

12.000

Tamaño del búfer de paquetes

2 MB

Características de la capa 3

Servidor DHCP (Redes locales)

✓

Retransmisión DHCP

✓

Enrutamiento entre VLAN (redes locales)

✓

Enrutamiento estático (redes locales)

✓

Características de la capa 2

Agregación de puertos LACP

✓

STP y RSTP

✓

Calidad de servicio (DSCP)

✓

Perfiles AV profesionales (Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron)

✓

Configuración avanzada de IGMP (Consultor, Salida rápida, Puerto de enrutador)

✓

Espionaje IGMP

✓

Control 802.1X

✓

ACL basadas en MAC y aislamiento de dispositivos

✓

Vigilancia y vigilancia de DHCP

✓

Límite de velocidad de salida

✓

Control de flujo

✓

Control de tormentas

✓

Limitación de velocidad de multidifusión y difusión

✓

Bloqueo de direcciones MAC

✓

ACL basadas en IP y aislamiento de red

✓

Restricción de puerto basada en MAC

✓

Aislamiento del puerto

✓

Duplicación de puertos

✓

Marcos gigantes

✓

LLDP-MED

✓

VLAN de voz

✓

Protección de bucle

✓

Hardware

Puertos PoE

PoE+

32

PoE++

16

Potencia máxima de PoE por puerto por PSE

PoE

15,4 W

PoE+

32 W

PoE++

64W

Consumo máximo de energía

100 W (sin salida PoE) 820 W (con salida PoE)

Método de potencia

(1) Entrada universal, 100—240 V CA, 50/60 Hz (1) Entrada de CC USP RPS

Método de entrada de energía

Entrada de CA

Fuente de alimentación

CA/CC, interna, 870 W

Rango de voltaje admitido

100—240 V CA

Gestión

Ethernet AR

Disipación de calor (excluyendo la salida PoE)

341,2 BTU/hora

Peso

Sin soportes de montaje: 6,2 kg (13,7 lb) Con soportes de montaje: 6,3 kg (13,9 lb)

Material del recinto

Acero SGCC

Material de montaje

Acero SGCC

Profundidad de rack compatible

400~1200 mm (15,7-47,2")

Pantalla LCM

Pantalla táctil de 1,3"

Protección ESD/EMP

Aire: ± 16 kV, contacto: ± 12 kV

Temperatura ambiente de funcionamiento

-5 a 40° C (23 a 104° F)

Humedad ambiental de funcionamiento

10 a 90% sin condensación

Iluminación etérea™

Ethernet

✓

SFP+

✓

Cumple con la NDAA

✓

Certificaciones

CE, FCC, IC

Software

Requisitos de la solicitud

Red UniFi Versión 8.0.24 y posteriores.